L.Babadjian									Année 2011-2012

Tp n° 2 EL303 : simulations électriques d’un circuit PWM en technologie CMOS.

Aucun compte-rendu ne sera demandé pour ce TP, des questions seront en revanche posées lors des contrôles. Il est recommandé de se faire un rapport afin de garder une trace du travail effectué pour les révisions. On peut imprimer les courbes et les schémas sur la lps20.

Faire valider son travail par un enseignant.

Présentation du TP :

L’objectif ici est d’étudier un circuit intégré analogique en technologie CMOS, il s’agit d’un amplificateur à PWM.

Après avoir étudié, lors du premier TP, la chaîne d’amplification à partir de composants discrets, à la fois en simulation (PSPICE) ainsi qu’avec une maquette, nous allons prendre en main ici des outils de conception de circuits intégrés où la chaîne d’amplification sera construite hiérarchiquement avec des blocs.

On peut descendre dans chaque bloc jusqu’au niveau transistor. Pour chaque transistor on définit la taille, c’est à dire le rapport W/L. Le modèle des transistor, lui, est ajusté par le fondeur des circuits intégrés conformément à la technologie utilisée. Le fondeur (le fabricant) est ici AMS (Austria Microsystem).

#### Installation et lancement des outils de CAO :

La commande d’installation est : install_EL303

Remarque : on pourra utiliser cette même commande pour ouvrir à nouveau les outils de CAO sans pour autant « écraser » le travail déjà réalisé.

Le répertoire principal TP-303 contient tous les fichiers des schémas des différents montages étudiés.

- Caractérisation d’un NMOS.

On utilisera le schéma carac-NMOS .

Le transistor est un NMOS de la technologie C35 (CMOS 0,35 µm) du fondeur AMS. Ces dimensions sont de W=20µm et L=1µm . La tension VDS est de 3V.

  - La tension VGS0 est une variable que l’on fixera à 1 V. Obtenir la caractéristique électrique de sortie IDS(VDS).

  - Tracer cette caractéristique pour plusieurs valeurs de VGS, on utilisera pour cela l’outil de simulation paramétrique (voir en annexe). Choisir une valeur de VGS et déterminer la valeur de sa résistance en régime linéaire.

  - Relier la grille au drain, VGS=VDS, tracer toujours la caractéristique. En déduire VTN (on la choisit pour IDS=1µA). Déterminer la valeur de VGS pour laquelle IDS =300µA.

- Amplificateur à 1 transistor.

On utilisera le schéma test_amp_1etage.

  - Fixer la valeur de VGS0 pour obtenir un courant de polarisation d’environ 300µA en régime saturé. Calculer la valeur de R pour obtenir VDS=1,5 V environ. Effectuer une simulation DC permettant d’obtenir la courbe de transfert Vout(Vin). En déduire le gain en tension.

  - Ajouter en entrée un signal sinusoïdal de fréquence 1 kHz et d’amplitude 100mV crête. Faire une simulation temporelle pour observer le signal en sortie sur au moins 10 périodes. Relever le gain en tension de l’amplificateur et le comparer au gain précédemment obtenu. Effectuer la transformée de Fourier du signal de sortie à l’aide de la calculatrice et exprimer en pourcentage le taux de distorsion harmonique.

  - Effectuer les mêmes opérations avec cette fois une amplitude de 400mV.

- Filtre.

On utilisera le schéma Test_Filtre.

A l’aide d’une simulation ac, adapter les valeurs des capacités, celle dans le filtre et celle en série avec la résistance de 64 (le haut-parleur), de façon à fixer la bande passante de l’ensemble entre 100Hz et 20kHz environ.

- Chaîne d’amplification PWM.

On utilisera le schéma global-303.

  - Descendre dans chaque bloc au niveau transistor et analyser les différentes fonctions réalisées.

  - Régler les paramètres des sources en entrée de l’amplificateur afin d’effectuer une simulation temporelle qui fonctionne, analyser aussi les signaux intermédiaires.

Observer le spectre des signaux en sortie du comparateur ainsi que sur la résistance de sortie.

# Aide pour les outils Cadence IC.

Le lancement des outils CADENCE se fait toujours à partir de la commande install_EL303. Cette commande n’efface pas les fichiers (les schémas) déjà existants.

Gestion des fichiers par la fenêtre library manager :

Le répertoire (library) contenant les différents schémas est TP-303. Chaque schéma peut avoir diverses représentations :  schematic, symbol, layout que l’on ouvre par un double-clic gauche.

Certains schémas sont hiérarchisés, sous les symboles on « descend » jusqu’au niveau transistor en sélectionnant un bloc puis par le menu Design hierarchy descend edit

Sauvegarde d’un schéma modifié : menu Design check and save

Simulations : à partir d’une vue schematic, lancer l’environnement de simulation par le menu tools > Analog environment, la fenêtre "Analog environment" s'ouvre.

Fixer les valeurs des variables éventuelles (menu Variablescopy from cellview)

Définir le type de simulation à effectuer ( choose analyses…

Choisir les tensions/courants à tracer (menu Outputs to be plotted select on schematic…)

- Définir le type de simulation électrique :

Analyse > choose , la fenêtre "Choosing Analysis" s'ouvre et choisir dc, ac ou tran.

##### Analyse DC : analyse de type continu (tensions constantes).

- L’option « Save DC operating point » sert pour l’analyse du point de fonctionnement.

Pour annoter le schéma des valeurs des tensions obtenues après la simulation

Result > Direct plot > annote> node voltage

- Simulation de type DC sweep : cocher l’option component parameter qui sert à faire varier le paramètre d’un composant (tension DC d'une source par exemple pour une analyse de type DC sweep),

cliquer sur "select component" 
sélectionner le composant dans le schéma par la clef gauche de la souris
une fenêtre "select Component parameter" s'ouvre, sélectionner le paramètre à faire varier (DC voltage par exemple) puis "OK" 
compléter la plage de variation "start" "stop" dans la fenêtre

Préciser le mode de calcul des points en cliquant sur le bouton sous "Sweep Type" : automatic, linear ou logarithmic  en définissant les nombre de points ou la taille des steps.

##### Analyse AC : pour tracer des diagrammes de Bode.

Le plus souvent on fait varier la fréquence.  Donner sa plage de variation  sweep range, ne pas faire démarrer l’analyse à 0 mais plutôt 1 Hz !

Préciser de préférence le type d'intervalle Sweep Type : automatic, linear, logarithmic

Analyse transient pour observer l’évolution temporelle des signaux.

- Définir le time stop : l’analyse se fera donc de t=0 à t=time stop 
Pour définir un temps de départ de l’analyse différent de 0 voir le bouton> options

Dans tous les cas après avoir choisi et défini une analyse cliquer sur "OK" une ligne apparaît alors dans la fenêtre "Analog environment" avec une colonne  enable = yes .

## Tracé de courbes, résultat de simulation, deux méthodes :

## Avant simulation :

## menu : outputto be plotted select on schematic 
Cliquer sur le schéma sur les fils pour les tensions sur les composants ou les connecteurs pour les courants. Terminer la commande par la touche clavier escape.

La liste des courbes à tracer s'affiche dans la fenêtre "Analog environment"

#### Après simulation

Menu : Result > Direct plot > choisir DC ou AC (dB 20, dB10,...) Tran,...

- la fenêtre Virtuoso (saisie de schéma) passe au premier plan

- pour obtenir une tension, cliquer sur le fil correspondant et finir par escape.

- pour obtenir un courant cliquer sur la "pin" correspondante et finir par escape.

- La fenêtre de résultats de simulations s'ouvre. Terminer la commande par escape.

#### Lancement de la simulation

Faire obligatoirement une sauvegarde si le schéma a été modifié

- par le menu déroulant simulation > run

- ou à l'aide de l'icône "feu vert"

Si tout se passe normalement on peut lire "succesfull" dans la fenêtre icfb – Log. En cas de problème lire les messages l’erreur.

Sauvegarde du setup de la simulation :  session > save state 
             Pour réinitialiser un état sauvegardé :  session « load state »

###### Cas d’une simulation paramétrique

A partir du menu tools> parametric analysis

Cette fois la simulation sera effectuée avec un paramètre qui change à chaque fois, par exemple une tension. La source de tension ne sera pas définie par une valeur mais par une variable à laquelle on attribuera une valeur par défaut. Pour cela dans la fenêtre analog environment on relève les variables par le menu edit>copy from cell view

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Donner le nom de la variable, ses limites de variation et le nombre de valeurs pour cette variable.

Lancer la simulation paramétrique par analysis>start

Transformée de Fourier d’un signal temporel. A partir de la fenêtre contenant les courbes, sélectionner la calculette (tools calculator).  Sélectionner la courbe à traiter (wave est coché) en cliquant dessus, puis choisir la fonction dft. Définir les paramètres de calcul, instants de début et de fin de la fenêtre d’échantillonnage du signal : choisir un nombre entier de périodes du signal. Le nombre de points calculés sera exprimé en puissance de 2 (ex : 4096). On affiche le résultat par la fonction plot.

Quitter le logiciel à partir de la fenêtre icfb – Log, menu file exit.